全息广告机单机协议文件V2.05

产品文献

开发文件编号：：PL20180529

通信接口指令

全息广告机

| 作者： | taiful |
| --- | --- |
| 失效时期： | 2068-05-29 |
| 日期： | 2018-05-29 |
| 版本： | V2.05 |

1.系统的结构说明

单机版的用"P"代表-设备是热点模式,控制端连接设备的WIFI,进行单台设备控制，设备是AP模式，WIFI名称为品牌标识加”-”+MAC地址，例如：XLZ-8CF7106DF9C4，全部大写，密码是88888888。

拼接版的用”S”代表-设备是连接路由器模式,控制端通过局域网连接控制，不需要有外网。

网络版的用"N"代表-设备是连接路由器模式,控制端通过云端中转控制设备，需要外网，可以远程一对多控制,设备默认连接内置的WIFI名为xlz,密码为xlz123456的路由器WIFI。

单机版连接详情：

有2条通道，通过websocket协议发送控制指令,通过HTTP上传视频

设备是服务端,启动时建立“ws://192.168.43.1:7110”的WEBSOCKET的服务端连接地址。

控制端通过HTTP协议上传视频到”http://192.168.43.1:8092”

协议中注明为”默认为0”,就写0就好了

- 2.控制指令内容

2.0 共用部份 - （所有的JSON部分指令都含有该部份）

{
	"cmd":1,//命令字，代表发送的指令
	"source": 0//发送者ID整数，默认为0

"destination": 0//接收者ID整数，默认为0

"order":1//发送序号，每发送一次累加一次，从1开始一直到255,再累加为1

"version_code":1//(1-255),版本号，默认为1

"pack_order":1//(1-255),分包序号，默认为1

"pack_count":1//(1-255),分包数，默认为1

properties://该部份不同的指令，里面的数据项不一样，在下面的协议中有讲到

{

}

}

2.1 设备到控制端-单机协议

2.1.1 上传设备状态(设备到控制端)

"CMD"：0x1A

{

"type":1,//1-Device，默认为1 
	"id": ""//默认为空

"dev_id": 1//设备的整型编号

"sn": ""//设备的唯一码SN

"open": True//当前面的电转动状态True-Open False-Close

"brightness":15//亮度值，越大越亮(0-15) 0- Darkest 15-Brightest

"packet_type": 0//0-状态包，1-控制回复包,表示控制端发送了一个指令的反馈, 2-设备空间不足 ,3-设备不在线

"file_id":0//正在播放的文件ID

"wifi_signal":0//(0-100) WIFI 信号强度，越大信号越强

"model":0//备用

"memory":0//设备的剩余空间0表示空间不足，单位(MB字节）

"info_show":0//0-no show 1-show

}

例子:{
	"cmd":26,
	"source": 25678,

"destination": 1002,

"order":5,

"pack_order":1,

"pack_count":1,

"properties":

{

"type":0 ,
	"id": 25678,

"open": True ,

"brightness":7,

"packet_type": 0,

"file_id":78985,

"wifi_signal":95,

"model":0,

"memory":500

}

示例分析:

该命令定期将状态发送到控制端

2.1.2 文件处理进度反馈(设备到控制端)

"CMD"：0x1B//
{

"id": 1//Device id

"dev_id": 1//设备的整型编号

"sn": ""//设备的唯一码SN

"percentage_type": 0//进度类型，默认为0

"percentage":0//(0-100) ，处理进度

"file_id":0//处理的文件ID

}

2.1.3 反馈包(设备到控制端)

"CMD"：0x1C//
{

"feedback_cmd": 1//设备ID

"state": 0-失败 1-成功//Device id

"feedback_index": 1//返馈索引

}

2.1.4 报告文件列表(设备到控制端)

"CMD"：0x1E//
{

"id": ""//设备ID

"type_id": ""//反馈类型，默认为1

"down_thum": "true"// true-表示报告的文件列表中需要通过HTTP下载视频封面,False-表示通过websocket下载

File:

[

"file_id":0//文件ID

"file_type":1//1-图片 2-视频

"play_count":1//该媒体的连续播放次数

"play_order":1//该媒体的播放次序，关系到播放的顺序

"file_name":1//该媒体的文件名

"percentage":100//该媒体的下载进度，100表示下载完整

"pack_number":0// 包号，对应视频或图片数据包的包号

"thum_path":100//封面图片的下载路经，完整下载地址是：'http://192.168.43.1:8092'+thum_path;

]

}

示例分析:

该命令在设备与控制端连接上后，设备主动报告设备上的文件列表,控制端需要下载这个列表中所有的媒体的封面图片，并展示，下载链接为'http://192.168.43.1:8092'+thum_path;，URL是固定的加path

2.1.5 设备基本信息上报

"CMD"：0x40//
{

"type":1,//0-Device表示设备 
	"id": ""//Device id

"device_type":2,//0-Device type

"name": ""//设备的SN码,即MAC地址去掉所有的“：”

"password": ""//默认为88888888，单机模式的WIFI密码

"versionNumber": "700074"//设备软件版本号6位数

"appName": ""//默认为空，是指APP上显示的设备前缀名称，由服务器给定，

"brandName": "",//默认为空，是指品牌名称

"time"://定时开关机相关的参数，没有数据是为空

[

"starttime": "2020 12 19 17 35 10 332" //开始时间

"endtime": ""2020 12 19 17 35 10 332" "//结束时间

"devsandweek": 0//需转为二进制，第几位是1就表示星期几执行比如是：65就表示星期一和星期天执行

]

}

Explain：

{"properties":{"type":0,"id":"8CF710655A22","name":”8CF710655A22”,"password":”88888888”,"device_type":40"appName":"","brandName":"","versionNumber":"700074"},"cmd":0x40,"source":"1234","destination":"0","order":2,"version_code":1,"pack_order":1,"pack_count":1}

该指令只在连接上后发一次

2.2 控制端到设备控制协议-单机协议

2.2.1 设备控制指令（控制端到设备)

"CMD"：0x2e//
{

"type":1,//固定写1 
	"id": 0//设备ID

"value":0// (0-关机,1-开机,2-重启,6-播放指定文件,7-亮度调节,0xB-音量调节,0x10-角度调节,0x11-打开角度,0x12-关闭角度, 0x20-拼接位置测试,0x21-播放模式,0x22-设置转速,0x23-正转,0x24-反转,0x25-通电转,0x26-通电不转,0x27-启停记忆

"file_id":0//当“value = 6”时有效，表示指定播放的文件ID

"brightness_value":0//当“value = 7”时, 指定设备的亮度,亮度值为0 to 15.

"adjustment_value":0//当 “value = 0x10”时有效, 当"adjustment_value",为0时表示角度减，1时表示角度加

}

例子:

{"properties":{"type":1,"id":"8CF710655A22","value":1,"file_id":0,"brightness_value":1},"cmd":46,"source":"0","destination":"8CF710655A22","order":0,"version_code":1,"pack_order":1,"pack_count":1}

2.2.2外设配置指令（发送给设备端）

"CMD"：0x30//
{

"type":0////0-Device

"id": ""//Device id 设备ID

"value":(0-断开蓝牙，1-连接蓝牙)

"bluetooth": ""//蓝牙名称

"password": ""//蓝牙密码，无密码时为空

}

3.3.4 系统控制指令（Cloud To Device）-PN

"CMD"：0x34//
{

"type":0,//0-表示为设备 
	"id": 0//设备ID

"control_type":1,//1-立即更新 5-显示设备状态信息 8-打开状态窗体 9-关闭状态窗体 17-设备设备状态上报时间间隔以秒为单位 18-设备文件列表上报时间间隔 19-显示设备SN码 20-不显示设备SN码 21-开启测灯模式 22-关闭测灯模式 23-设置时间 24-设置冷色与暖色

"second": 0//control_type 为17或18时有效,单位为秒,这个数字必需是20的陪数

"date_time":"2020 12 19 17 35 10 332" //control_type 为20时有效,为时间

"r_tone":0 //0-65536 32768

"g_tone":0 //0-65536 32768

"b_tone":0 //0-65536 32768

}

例子：

{"properties":{"type":1,"id":11,"control_type":0,"second":500},"cmd":52,"source":"0","destination":"8CF710655A22","order":2,"version_code":1,"pack_order":1,"pack_count":1}

3.3.5 时间配置指令（Cloud To Device）-PN

"CMD"：0x35//
{

"type":0,//0-表示为设备 
	"id": 0//设备ID

"time":

[

"id": 0//

"starttime": "2020 12 19 17 35 10 332" //开始时间

"endtime": ""2020 12 19 17 35 10 332" "//结束时间

"devid": 0//设备ID

"mergeid": 0//设备ID

"houseid": 0//设备ID

"devsandweek": 0//需转为二进制，第几位是1就表示星期几执行比如是：65就表示星期一和星期天执行，因为65=（1000001），第几位对应星期几。1表示为星期1

]

}

例子：

3.3.6 设置WIFI

"CMD"：0x2F//
{

"type":1,//0-Device 
	"id": ""//设备ID

"mode": 0-更改 1-添加 2-删除

"ishot": true//false-设置连接的路由器WIFI密码，true-设置热点

"ssid": ""//wifi is ssid

"password": ""//wifi is password

}

Explain：

{"properties":{"type":1,"id":"8CF710655A22","ssid":"fsp","password":"fsp123456"},"cmd":47,"source":"0","destination":"8CF710655A22","order":4,"version_code":1,"pack_order":1,"pack_count":1}

更改设备的SSID和密码，但请确保设备已连接到网络

3.4.3 准备传输视频指令

"CMD"：0x41//
{

"type":1,//0-设备 1-拼接 2-集群

"id": ""//设备ID

"file_id": 0//文件id

"file_type": 0 1-图片 2-视频

"play_count":1//播放次数

"residence_time":0//停留时间

"display_mode":0  // 只对拼接有效，"1-内切，2-外切，3-单独" //显示模式

"level": 0 //只对拼接有效，0位-上 1位-右 2位-下 3位-左 ，相对应的bit为0表示显示，1表示不显示图像

"position": 0 //只对拼接有效，0位-上 1位-右 2位-下 3位-左 ，相对应的bit为0表示显示，1表示不显示图像

"file_name": ""//文件名

"pack_number":0//

}

发送完该指令后可以传输图片或者视频了，

如果是图片还是通过WEBSOCKET传输参考2.3

如果是视频就通过HTTP上传

3.4.4 删除文件

"CMD"：0x43//
{

"type":1,//固定0 
	"id": ""//设备ID

"file_id": 0//文件ID,如果文件ID为0，表示清空所有媒体文件

}

说明：

当file_id=0，type=0时表示删除该设备所有点对点视频

当file_id=0，type=1时表示删除该设备所有拼接视频

当file_id=0，type=2时表示删除该设备所有网络版的视频

2.3 图片上传

该指令为字节码指令，非json格式，在发送完“准备传输视频指令”后发送

上传图片是直接通过WEBSOCKET上传，图片的原始字节码，需要取出图片的字节码，分包传输，一包最大32768个字节，

Cmd：命令，在这里固定为66

PackNumber:该包的序号，默认为0

packCount为总包数，

packIndex为当前发送的包序号,从1开始

Length为Data的字节数

下面的表格第一行一个方格表示一个字节，第二行表示说明

3.4.5 数据传输包

| 0XFA | 0XF0 |  | 66 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  | 0XFE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Head |  | cmd |  | packNumber |  | packCount |  |  |  |  | packIndex |  |  |  |  | length |  |  | Data |  |  |  |

2.4 视频上传

该指令为HTTP上传指令，在发送完“准备传输视频指令”后发送，通过上传到http://192.168.43.1:8092上，注意上传的视频不要超过4K的分辩率，最好上传1024*1024分辩率的视频，或者等比例的