全息广告机系统V1.7 产品文献

产品型号 Product Literature

开发文档编号：PL20180529

通迅接口说明书

明日科技(深圳)有限公司版权所有

| 作者： | 杨国朝 |
| --- | --- |
| 审核： |  |
| 日期： | 2018-05-29 |
| 版本： | V1.7 |

历史修订记录

| 版本 | 修订内容概述 | 修订人 | 审核人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 新增文件 | 杨国朝 |  | 20180529 |
| A1 | 修改文件 | 杨国朝 |  | 20181129 |
| A2 | 修改文件 | 杨国朝 |  | 20190315 |
| A3 | 修改文件 | 杨国朝 |  | 20190415 |
| A4 | 添加点对点协议 | 杨国朝 |  | 20190530 |
| A5 | 添加拼接协议 | 杨国朝 |  | 20190530 |

1.引言

1.1编写目的

1.2背景

1.3定义

2.系统的结构说明

采用（APP/小程序/WEB端）-云端-设备的架构

3．数据库设计

4.实时数据交互

说明：1.所有整型数，都遵循低位在前，高位在后的原则

2.协议格式表格中第一行表示长度，一个小格表示一个字节，第二行表示说明

3.所有指令的单条包长不要超过4096个字节

4.1 包头

| 0xFA | 0xF0 | 低字节 | 高字节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始标记 |  | 包长 |  | 命令字 | 发送者ID |  |  |  | 接收者ID |  |  |  |

说明：

起始标记/结束标记：是固定的值

包长：指整个包的长度从起始标记到结束标记字节数

命令字：发送数据内容的标识

发送者ID:指该条数据发送者，一般指设备ID或用户ID，或其它相关设备的ID

接收者ID:指该条数据发送的目标对象, 一般指设备ID或用户ID,为0表示发送到服务端或接收者是集合及不明确的对象可以是设备ID,拼接ID,集群ID或用戶ID

4.2 包体

4.2.1 设备到控制端

4.2.1.1 上传设备状态数据(设备上传)

命令字：0x1A

包体：

Data数据部份：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | ID |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | 当前播放的文件ID |  |  |  | 转速 |  | WIFI信号强度 | 模式 | SUM(校验) | 结束标记 |

说明:

Type:类别(0-设备返回，1-拼接返回 2–集群返回)

ID: (设备编号|拼接编号|集群编号)

S1:0位-开/关，1-2位（播放状态0-停止 1-播放 2-暂停）3位保留

前4位(0-关机,1-开机停止, 3-开机播放 5-开机暂停)

4-7位：亮度

S2:0-1位：0-非拆/1-销廢 2-拆机 3-蓝牙关闭

2-3位：0、蓝牙开启  1、蓝牙已连接   2、蓝牙已断开  3、蓝牙连接失败

4-7位:音量值

S3:返回参数类别（0-正常心跳，1-控制返回 0x10-显示投屏码 0xFE-设备空间不足，0xFF-设备下线）

S4:控制返回索引

文件ID:表示当前正在播放的文件ID，当返回参数类别为0x10时为投屏码

转速：霍尔信号值，是风扇转速(0-800)

WIFI信号强度：值在（0-100）之间，0表示无信号

模式：0-1位-(0-测试模式，1-正式模式)   2-3位(0-普通模式，1-广告模式 2-混合模式,3-拼接调试模式)

4-5位  0-默认 1-顺序播放 2-单曲播放 3-随机

- 位   0-关闭主要状态图标 1-开启主要状态图标

- 位   保留

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.1.2 文件处理进度 (设备上传)

命令字：0x1B

包体：

|  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 进度类别 | 文件ID |  |  |  | Sum(校验) |  | 结束标记 |

说明：

表示文件在设备端及服务器端的处理进度

百分比：（0-100）之间的整数

进度类别：设备视频-0 拼接视频-1 集群视频-2 流程处理完毕-100 设备存储空间不足-101

文件ID:处理的文件ID

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.1.3 反馈包（针对所有指令，除控制指令（0x2E）心跳包（0x0）之外的）

命令字：0x1C

包体：

|  |  |  |  | 0xFE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈指令 | 状态 | 反馈索引 | Sum(校验) |  | 结束标记 |

反馈指令：对应的控制指令

状态：0-失败 1-成功

反馈索引：对应控制索引

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.1.4 返回设备保存的WIFI列表(作为0x33的反馈包)

命令字：0x1D

包体：

| 不定长 |  | 0xFE |
| --- | --- | --- |
| Wifi列表字符串（第一对为当前连接的） | Sum(校验) | 结束标记 |

Wifi列表字符串(ssid/密码/状态码Code)：WIFI帐号与密码用/分隔（使用UTF8码传输）2组WIFI之前也用/分隔

Code：1-连接WIFI成功有互联网

- 连接WIFI成功无互联网

- Ssid或密码错误

- 当前网络环境中不存在的WIFI

例如：fsp/fsp123456/1/fs656/123456/3

则表示设备正在连接的WIFI是fsp,密码是fsp123456,连接WIFI成功有互联网

另一组在设备上保存的WIFI是fs656,密码是123456,Ssid或密码错误

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.1.5 批量下发设备控制指令（发送给设备端）

命令字：0x29

包体：

|  |  | 长度为ID个数*4 |  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Count | ID列表 | 控制值 | 文件ID/亮度级别 |  |  |  | 控制序号 | Sum(控制索引) | 结束标记 |

说明：

Type:类别(0-设备，1-拼接2–集群)

Count:ID个数

ID：被控制的编号列表(设备编号|拼接编号|集群编号)，只能同时为设备或拼接或集群

控制值：(控制值(0-关机，1-开机，2-重启 3-播放 4-暂停 5-停止 6-播放指定文件 7-亮度调节,8-普通播放模式，9-广告播放模式，10-混合模式，0xF0-测试通过,0xF1-测试未通过)

文件ID：文件编号/亮度级别(0-15)

控制序号:发送指令时累加，(0x1-0xFF)之间循环

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.2 控制端到设备

4.2.2.1 下发设备控制指令（发送给设备端）

命令字：0x2E

包体：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不定长（长度可为0） |  |  |  | 0xFE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | 设备ID |  |  |  | 控制值 | 文件ID/亮度级别/投屏码 |  |  |  |  | 备用（可作透传用） | 控制序号 | Sum(控制索引) |  | 结束标记 |  |

说明：

Type:类别(0-设备，1-拼接2–集群)

ID：被控制的编号(设备编号|拼接编号|集群编号)

控制值：(控制值(0-关机，1-开机，2-重启 3-播放 4-暂停 5-停止 6-播放指定文件 7-亮度调节,8-普通播放模式，9-广告播放模式，0xA-混合模式,0xB-设置音量,0xC-获取音量，0x10-画面角度调整, 0x20-拼接位置测试，0x21-播放模式 200-销灭 0xF0-测试通过,0xF1-测试未通过)

文件ID：文件编号-当控制值为6时

亮度级别(0-15)-当控制值为7时

拼接位置(行前2字节，列后2字节)-当控制值为0x20时

角度:度数前2个节字(例如:1表示向順时针方向调1度，0表示向逆时针方向调1度,2-表示打开角度调节,3-表示关闭角度调节)-当控制值为0x10时

音量(0-15):第一个字节表示音量值，当控制值为0xB时

播放模式（1-3）：1-顺序播放 2-单曲播放 3-随机 当控制值为0x21时

控制序号:发送指令时累加，(0x1-0xFF)之间循环

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.2.2 更换wifi帐号密码（发送给设备端）

命令字：0x2F

包体：

|  | 长度为ID个数*4 | 不定长 |  | 0xFE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Count | 设备ID列表 | Winfi帐号/密码 | Sum(控制索引) |  | 结束标记 |

说明：

Count:设备个数

设备ID：被控制的编号(设备编号|拼接编号|集群编号)

Wifi帐号/密码：WIFI帐号与密码用/分隔（使用UTF8码传输）

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.2.2 外设配置指令（发送给设备端）

命令字：0x30

包体：

|  |  |  |  |  |  | 不定长 |  | 0xFE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | ID |  |  |  | 控制值 | 参数 | Sum(控制索引) |  | 结束标记 |

说明：

Type:类别(0-设备1-拼接2–集群)

ID：被控制的编号(设备编号|拼接编号|集群编号)

控制值：(0-断开蓝牙，1-连接蓝牙,2-关闭第三方应用,3-打开第三方应用)

参数：

当控制值为1时，表示蓝牙帐号与密码用/分隔（使用UTF8码传输）,密码可为空

当控制值为3时，表示包名/启动项/顺时针旋转角度,如:com.android.settings/com.android.settings.Settings/0

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.2.3 提示设备下载该文件或修改设备上文件的参数（发送给设备端）

命令字：0x31

包体：

|  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type | ID |  |  |  | Operation | Sum(校验) | 结束标记 |

Type:类别(0-设备，1-拼接 2–集群)

ID：被控制的文件ID

Operation :操作类别0-删除文件 1-新增文件 2-修改文件 3-修改文件的广告时段

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.2.4 下发文件列表给设备（发送给设备端）

命令字：0x32

包体：

|  |  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type | ID |  |  |  | Operation | Index | Sum(校验) | 结束标记 |

Type:类别(0-设备，1-拼接 2–集群)

ID：被控制的文件ID

Operation :操作类别0-删除文件 1-新增文件 2-修改文件

Index：控制次序

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.2.4 请求设备的WIFI列表（发送给设备端）

命令字：0x33

包体：

|  |  | 0xFE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | Sum(控制索引) |  | 结束标记 |

类别：

类别:备用

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.2.4 系统控制指令（发送给设备端）

命令字：0x34

|  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制值 | 备用 |  |  |  | Sum(控制索引) | 结束标记 |

包体：

控制值：1-立即升级 2-切换为AP模式 3-切换为STA模式 4-双模

- 显示设备状态信息 6-扫码配对(扫码设备时发送) 7-分享(分享设备时发送) 8-开启主要状态图标 9-关闭主要状态图标 10-显示时间 11-网络状态 12-空间大小显示 13-下载状态 14-工厂模式状态 15-是否在升级 16-是否在重启状态 17-设备状态间隔,18-文件上报间 20-重置WIFI

备用:备用

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

4.2.3  点对点

采用设备连APP方式，APP作为服务端，开启端口8850

APP端定时5秒发送0给设备端，

设备状态包，下发WIFI，上报WIFI等指令同云端模式协议一样

4.2.3.1 设备基本信息上报 （设备端发送给APP端）

命令字：0x40

|  |  |  |  |  |  |  | 不定长 | 不定长 | 不定长 |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  |  |  | SN码长度 | 设备名称长度 | 密码长度 | SN码UTF-8编码 | 设备名称（utf-8编码） | 密码 | Sum(控制索引) | 结束标记 |

包体：

4.2.3.1 设备上报文件列表 （设备端发送给APP端）

命令字：0x41

包体:

|  |  |  |  |  |  |  |  | 不定长 |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  |  |  | 文件个数 | 文件ID | 文件类 型 | 文件名长度 | 文件名UTF-8编码 | Sum(控制索引) | 结束标记 |

说明：

文件个数：单条指令上报的文件长度个数，文件ID:下发时从1-255

文件ID：1-255

文件类型：1-图片 2-视频

文件名长度：文件名字节数

文件名：文件的名称，最大20个字节

如果文件个数是多个，如果是多个文件，文件ID至文件名是依次排列的

例如：

文件1类型+文件1ID+文件1类型+文件1名称+文件2类型+文件2ID+文件2类型+文件2名称+...

4.2.3.1 添加文件 （APP端发送给设备端）-含拼接

命令字：0x42

包体:

|  |  |  |  |  |  |  | 不定长 |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  |  |  | 文件ID | 文件类 型 | 文件名长度 | 文件名UTF-8编码 | Sum(控制索引) | 结束标记 |

说明：

4.2.3.2 发送文件 （APP端发送给设备端）-含拼接

命令字：0x43

包体:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不定长 |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  |  |  | 文件ID | 包数 | 第几包 | 文件流长度 |  |  |  | 文件流 | Sum(控制索引) | 结束标记 |

说明：

文件个数：单条指令上报的文件长度个数，文件ID:下发时从1-255

文件ID：1-255

包数：文件体过大，不能一包发送完，采用分包，总包数

第几包：包索引（1-包数）之间

文件长度：是指当前这条指令文件流的长度，并不是整个文件的长度

4.2.3.1 删除文件 （APP端发送给设备端,）-含拼接

命令字：0x44

包体:

|  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  |  |  | 文件ID | Sum(控制索引) | 结束标记 |

当文件ID为0时，表示删掉所有文件

4.2.5 心跳包指令（特殊指令，总包长只有一个字节0）

命令字：0x0

4.2.4

拼接说明：

- 代表PC端，D-代表设备端

- 通讯流程：

- 搜索：P端发送基于UDP的7080端口发送广播包，并接收基于UDP的7081端口接收D端设备连接信息，设备ID及连接地址格式如下：

{

"Id":1,//0-Device 
	"Url": ""//设备的WebSocket连接地址

}

- 2：连接：P端按收到的连接地址信息，主动连接设备的基于WebSocket服务端

4.2.4.1 配置拼接

命令字：0x50

包体:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  |  |  | 是否主机 | 总行数 | 总列数 | 几行 | 几列 | 备用 |  |  |  | Sum(控制索引) | 结束标记 |

设备ID：备用

是否主机：最低位为1表示主机，0表示从机

总行数：指拼接实际总行数

总列数：指拼接实际总列数

几行：该设备是第几行

几列：该设备是第几列

备用：占4字节

4.2.4.3 PTP时间同步指令

M代表主机，S代表从机

1.. M->S

命令字：0x61

|  | 0xFE |
| --- | --- |
| Sum(控制索引) | 结束标记 |

- M->S

- 命令字：0x62

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  |  |  |  |  |  | Sum(控制索引) | 结束标记 |

- S->M

- 命令字：0x63

|  | 0xFE |
| --- | --- |
| Sum(控制索引) | 结束标记 |

- M->S

- 命令字：0x64

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 |  |  |  |  |  |  |  | Sum(控制索引) | 结束标记 |

4.3 心跳包指令

命令字：0x0

包体：

|  |  |  |  |  | 0xFE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用 | 备用 | 备用 | 在线值 | Sum(校验) | 结束标记 |

说明

参数：0

Sum(校验):从包头到校验位之前的所有字节作异或

结束标记：固定0xFE

- 同步指令

特殊指令，不包含包头，总共5个字节 采用广播包

| 文件ID | 帧序 |  |  |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 时间：  秒=时间/1000取整

- 豪秒=时间%1000取余
web api接口说明

  - 获取设备上的节目时段(设备端使用)

接口名： GetProgramTime

输入参数：

/// <param name="id">设备ID</param>

/// <param name="timestamp">时间戳</param>

/// <param name="secret">机密</param>

/// <param name="key">密钥</param>

/// <param name="requestdate">请求播放日期</param>

/// <param name="endtime">结束时间</param>

返回参数：类型-文件字节流

格式： 设备ID-4 更新时间挫-4 开始年月日时分秒-6 结束年月日时分秒-6 [开始秒-4 文件ID-4]